|  | Retour d’expérience installation Générateur P.V. Crêche Ayguesvives | Date mise à jour 20/03/2020 |
| --- | --- | --- |
| # Prospection site : Bâtiment sélectionné sur proposition du SICOVAL propriétaire. # Etude : Particularités du site : - Orientation : azimut 247°, rampant tuiles 17 , charpente traditionnelle, - La niche onduleur se place au coin Est du bâtiment - Le câble triphasé AC de réseau part sous l’herbe direction Est vers le PDL disposé à côté du transformateur local. Nous avons utilisé une gaine enterrée existante en provision. - L’arrêt coup de poing se trouve accessible dans le dans le bureau de la direction accessible seulement aux personnes autorisées, Services techniques ou Pompiers. # Chantier : Pose et branchement Compteur disjoncteur DEBELEC le xx. Autan Solaire Semaine du 30 Juillet 2018 Réunion de fin de chantier le 2 Aout. Réception finale par BET Ramat le xx Sept-Oct, sans réserves ? |  |  |

# En service : incidents et maintenance :

Mise en service ENEDIS (activation Linky) le 11 Sept. 2018 par ENEDIS en présence de J-P. Gardette

1eres données Solaredge (programmation onduleur par Autan Solaire) disponibles le 01 Octobre 18.

Performances moyennes compte tenu de l’orientation Sud-Ouest et présence d’un arbre au Sud-Est.
Pas de nettoyage effectué : on a compté sur les pluies de fin 2019

Profil de production

Incidents -réparations :

- 1er incident

Actions de maintenance préventive :

- Visite annuelle effectuée le 20/09 2019. Etat de propreté à surveiller. Attention, de  la végétation pénètre dans l'armoire métallique.