Etude économique Pechbusque

# Paramètres pour étude productibles :

- Toiture 2 Pans 16,7 °

- Orientation :

  - Pans Sud-Ouest  32 °

  - Pans Nord-est -148 °

- Coordonnées    : 
43.527065, 1.459468

- Puissance suivant pré-étude :

  - Cas 1 : Toit Sud-Ouest 28,9 kWc

  - Cas 2 : Toit Sud-Ouest + Nord Est 65,867 kWc

  - Cas 3 : Toit Sud-Ouest limité à 36 kWc – 13,175 (autoconso) = 22,82 kWc

# Productibles

## Productible cas 1- 28,9 kWc :  35 018 kWh/an

## Productible cas 2 – 65,867 kWc :  35 018 + 33750 = 68 768 kWc

## Productible cas 3 - 22,82 kWc : 22 651 kWc